Universidad autónoma de baja California

Ingeniería en computación

Microcontroladores

Reporte practica 6: UART

Erik garcia Chávez 01275973

Jesus Adan Grcia

27 de marzo del 2025

Teoría:

Manejo de UART:

el atmega 2560 cuenta con 4 UART’s , el  UART se compone de 3 “partes” tenemos el clock generator, transmitter, receiver.  Los registros son comprartidos.

El clock del UART se maneja bajo baudios, para poder saber la velocidad de este reloj es necesario una formula, tenemos 2 variantes uno que opera normal y otro a velocidad doble.

Esta velocidad es con a que se estará comunicando con la terminal o incluso son otro UART’s,

Esta velocidad se establece bajo el resigtro UBRR el cual es de 12 bits que cuenta con parte baja y parte alta.

El UART tiene 4 registros, el UBBR, tiene UCSRnA, UCSRnB y UCSRnC,

En el registro UCSRnA los bits que nos improta en esta practica seria tan solo UDREn y U2X

UDREn :  este bit indica que UDRn esta vacio por lo que est listo para recibir nuevos datos

U2X: indica la velocidad, tenemos veldidad doble, con velocidad simple en la misma trama se mandan 16 muestras y con la velocidad doble se envían 8 muestras para la misma trama,

Registro UCSRnB, de igual forma los registros que por ahora nos interesan serán:

RXEn, TXEn : debemos habilitar estos bits para que el UART pueda funcionar como un puerto serial entonces ahora si puede recibir y transmitir, sus pines asociados pierden su propiedad digital y se vuelven un puerto serial

UCSZn2: en este registro, si se activa quiere decir que la trama de la infromacion será de 9 bits.

Registro UCSRnC bits que nos interesa, este registro es el que tiene mas bits para configurar nustro UART.

UCSZn0, UCSZn1 : estos bits no dinican de que tamanio será la trama de la infromacion, con esto 2 bits se puede configurar que se pueden enviar hastas 8 bits de información, si se quiere mandar 9 bits es necsario el bit extra en el registro UCSRnB.

USBSn : indica el stop bit, este le dice al UART que hasta aquí finaliza la trama de infromacion, el cual pueden ser 1 bit o 2 bits

UPMn1, UPMn0: habilita el bit de paridad, el bit de paridad funciona para verificar posibles errores de trasmicion en la trama.

UMSEL1, UMSEL0 : este registro selecciona que modo de operación va a funcionar el UART, puede ser síncrono, asíncrono o master SPI, a nosotros para esta practica manejaremos el modo asíncrono.

Secueincas de escape ASNI

las secuencias ASNI funcionan para especificar acciones como retornos de carro, movimiento de tabulación en terminales, también empleados para proporcionar representación literales de caracteres no imprimibles y de caracteres que normalmente tiene significados especiables.

estas son utilizandos principalmente en entorno de lina de comandos CLI para crear interfaces mas interactivas o visualemtne atractivas dado que se puede cambiar colores o posiciones dentro de la terminal

la estructura básica, esta secuencia comienza con el carácter ESC (27 ascii), seguido de corchetes [ parámetros que estos pueden tener son serpados por ; y una letra indica el comando, el carácter ESC puede ser represado como \x1B[<parametors;P><comando>

aquí tenemos unos ejemplos de estos:

EXPLICACION CODIGO:

Como primera instancias tenemos nuestro archivo cabecera en donde se están declarando los prototipos y varibales globales que esteremos usando en el código, esta entre  una directiva del preprocesador de C, esto se hace porque se esta usando la cabecera en varios archivos para no evitar errores se declara una vez las varibales y protoripos para que no ocurran errores durante la ejecución del código.

Para poder llamar a cualquier de los 4 UART’s que tiene el atmega, se usa un arreglo por medio de apuntadores, estamos llamando a la dirección de memoria de x UART, dato que los registros de los UART entre si tienen la misma distribución de los registros pero entre los espacios del UART 2 al 3, hay un gran espacio en memoria que se ocupa para algo mas, para ser mucho mas exacto y que el cosigo sea muy reducido, usamos apuntadores, traemos el primer registro del UART

Con este registro dependiendo de lo que el usuario solicite iniciamos en el UART solicitado, UCSRnA es el registro inical de cada UART. Podemos ver como esta distribuitos los registros en el atmega.

Para poder usar estos registros hacemos uso de una estructura, la estructura tiene la misma disponibilidad en memoria que como en el atemga.

Con esto vamos a poder cualquier UART, esto va a depender del usuario.

UART_Ini:

la función que incializa el UART debe ser muy genérica, lo que recibe como parámetros  es que UART el usuario quiere usar, se le pasa el un valor al baudaje que se quiere llegar al final ese valor no es el que se le asigna a UBRR si no que es necesario  pasar por una ecuación que el valor de la velocidad con las que el UART se va a comunicar.

Recibe el tamanio del frame que se va a transmitir, asi como los bits de paridad que se va a querer y los stop bits, como estos son recibidos como 0, 1 o 2 en el caso del  bit de paridad y 1 y 2 en el caso del stop bit hago usado de switch-case para los bits de paridad porque para 2 bits de paridad es 3 (0011) por lo que ocupamos cambiar lo nos manda a su reprsentacion adecuada para los bits en el registro lo mismo con los stop bits.

SEND:

UART_PUTCHAR

La función del putchar es la de enviar un único carácter (byte) a través del modulo UART. Es una función bloqueante lo que quiere decir es que espera hasta que el modulo UART este listo para transmitir antes de enviar el dato.

Como tuve problemas usando UDRE de manera genreica, medinadiante unas condiciones traemos el que le corresponde a cada UART. El UDRE es el bit de UCSRA que indica si el buffer de tranmiscion esta vacio.

Aplicamos una mascara a UDRE porque solo nos interesa ese bit, el registro UDRE esta en 1 cunado es buffer esta vacio, por lo que al aplicar una negación estamos diciendo que si esta lleno cunado esta en 0 este va a esperar hasta que se vacie, y cunado este esta vacio (1) pero con la negación 0 este empieza a trasmitir el contenido en el registro UDR

Lo que esta recibiendo  es el puerto por el cual se va enviar el frame asi como el dato que se quiere enviar

UART_ puts:

La función lo único que esta haciendo es mandar a llamar a la función UART_PUTCHAR este lo manda a llamar hasta que en el string encuentre el carácter vacio lo que indica que el carácter llego hasta su máxima capacidad y es el final, como es un apuntador realmente no sabemos que de tamaño es por lo que agrego el carácter nulo ‘\0’ al final de la cadena para indicar ese final.

RECIVED

UART_getchar():

Esta función se encarga de recibir un carácter (byte) desde un modulo UART especifico por esa razón solo recibe como párametro el puerto del cual va a leer

Mediante la estructura y el arreglo seleccionamos el UART que vamos a usar.

Esta función espera hasta que reciba un dato, haciendo una mascara al bit RXCn (USART RECEIVE COMPLET) el cual esta en alto cunado hay un dato sin leer dentro del buffer y esta en 0 cunado esta vacio. Por lo que al negar esta condición le estamos indicando que espere meintras RXC no tenga datos disponibles, cunado RX reciba un dado la condición será 0 por lo que no entra al bucle y pasa a leer UDR retornar el valor.

UART_gets():

Esta función tiene la función de recopilar todos los caracteres hasta un tamanio especifico asi como fungir como arbitro dependiendo de los diretentes sucesos que pueden ingresar por la terminal. Tenemos vairas partes

En primero tenemos un super loop, esto porque no sabemos hasta cunato es el buffer que tiene en este momento, tenemos varias varibales que funcionan de la sigueite manera, C funciona para capturar el dato que se recibió pro getchar, i funciona como el índice que indica en que posición y que tamanio tiene en este momento el apuntador del string captruado por el UART, dot_flat es una varibale especial que uso en el caso que se introduzcan puntos.

Lo primero que se hace es captruar el carácter que se recibió UART_getchar, en el caso que el usuario decida borrar un carácter es la primrea condición que tenemos, esto porque, porque si el usuario borra algo es lo primero que debe de pasar antes de mostrar, el carácter ‘\b’ me indica que se esta presionando la tecla backspace pero tenemos una condición en el caso que i>0 no queremos que borre lo que esta en la terminal en este caso seria una instrucción, porque eso no forma parte de lo que el usuario ha introducido por lo que lo que hacemos es pasar de largo y continuar con el programa pero en el caso de que el usuario haya ingresado algún elemento, va a retroceder el índice dado que se esta liberando ese espacio str[--i] = ‘\0’ perimero se retrocede y después se remplaza el ultimo carácter con el carácter nulo

Con:

UART_putchar(com, '\b');  Mueve el cursor a la izquierda.

UART_putchar(com, ' ');   Sobrescribe el carácter con un espacio.

UART_putchar(com, '\b');  Mueve el cursor a la izquierda nuevamente.

Saliendo de la condición mostramos por pantalla lo que tiene C.

Como saber que la cadena ya termino, una parte claro el carácter vacio ‘\0’ pero como saber que la función gets ya dejarla, porque como se ve es un ciclo infinito, por lo que la forma de saber que ya no queremos ingresar nada mas es con el carácter ‘\n’ que seria enter en nustro teclado. Por lo que estamos constantemente buscando lo que esta introducciondo por UART pero si es el carácter de salto de línea quiere decir que el usuario ya termino de ingresar los datos, por lo que finalizamos la cadena con el carácter vacio en la posición de i asi que hacer un retorno de carro para ir al inicio de la terminal y brincamos a la línea siguiente.

Caso especial de ( . )

Evitamos procesar numero con punto decimal para evitar posibles errores, por lo que la idea es que si mira un punto entre la infromacion ingresada tengo una bandera que indica si se ingreso un punto, en la condición donde entra cunado la bandera esta activada ponemos el carácter nulo para terminar donde esta el punto, esto porque sabemos que el puts imprime hasta que enceuntre el carácter nulo, esto se hace para que lo que este depues del punto lo ignore, se imorimre por UART pero esta haceindo ignorado para ser procesado con itoa y atoi, después la borramos para que ya no entre no necesitamos mas porque con el único donde esta el punto es ams que suficiente.

Limite de introducir.

Ponemos un limite de los datos que se muestran por UART, verificamos que el índice sea menor a la cantidad limite, esto porque el ultimo índice estaría reservado para el carácter nulo ‘\n’, para que no siga mostrando lo que se hace es algo parecido al borrado, constantemente estamos remplazando ese nuevo carácter con un espacio vacio y retorcedemos cursor constantemente

Itoa:

Atoi:

Esta función lo que hace es recoge los valores numéricos en ASCII y los convierte en su valor numerico. Hacemos uso de una varibale que funge como acumulador

Lo que se hace es recorrer el string hasta llegar al final ‘\0’ mientras que este entre el valor numerico decimal en carácter

La opreacion que se hace es primero calcular en su vesion numercia que numero es el que se esta tratando, por ejemplo si tenemos ‘1’ en su verion ascii serai 49, a todos los números si le restamos 48 -> ‘0’ el resultado seria su valor pero en versión numérica, 1, 2, 3,., etc. (falta describir que hace el *10 no m tiene muy claro)